TW-QDP气动PLC控制实训装置

一、主要技术参数

1、输入电源：220V．允差±l0%，50Hz；

2、装置容量：≤1kVA；

3、工作环境温度：－5℃～40℃；

4、工作湿度：≤90%(40℃时)；

5、外形尺寸：1500mm×650mm×1750mm

6、静音无油空气压缩机：工作电源：AC220V；电机功率：780W,公称容量165L/min ,额定输出气压0.8Mpa .

7、PLC主机模块：主机选用三菱FX1S-20MR，12路开关量输入，8路继电输出。

8、配有控制模块：电源模块，PLC控制模块，继电器控制模块，控制按钮模块，气动元件独立模块等。

二、主要特点

1、气动与PLC实训装置主要由实训桌及实训台、气动元件和电气控制器件、可编程控制器（PLC）等组件组成。

2、实训桌、实训台为铁质双层亚光密纹喷塑结构，实训桌柜内存放液压元件等。

3、各个气动元件成独立模块，且装有带弹性插脚底板，可方便、随意地将

元件安放在实训面板（面板带“T”沟槽形式的铝合金型材结构）上。回

路搭接采用快换接头，布局灵活，拆接方便快捷。

4、采用静音空压机，为实训室提供一个较好的实训环境。

5、实训气源压力低，系统额定压力为0.8 Mpa，电气控制采用低电压直流24V电源；实训气路、控制电路安全可靠，设有手控、气控、电控等控制功能。

6、实训控制单元可以采用独立的继电器控制单元进行电气控制，也可以采用PLC控制，通过比较，突出PLC可编序控制的优越性和先进性，加深对PLC编程器的了解与掌握。

7、该装置集各种真实的气动元件，继电器控制单元、PLC编程及监控技术于一体，功能强大，适应范围广。

三、气动基本实训回路

1、单作用气缸的换向回路

2、双作用气缸的换向回路

3、单作用气缸速度控制回路

4、双作用气缸单向调速回路

5、双作用气缸双向调速回路

6、速度换接回路

7、缓冲回路

8、二次压力控制回路

9、高低压转换回路

10、计数回路

11、延时回路

12、过载保护回路

13、互锁回路

14、单缸单往复控制回路

15、单缸连续往复动作回路

16、直线缸、旋转缸顺序动作回路

17、多缸顺序动作回路

18、双缸、同步动作回路

19、回缸联动回路

20、卸荷回路

21、或门型梭阀的应用回路

22、快速排气阀应用回路

23、PLC编程软件学习和使用

24、PLC与计算机的通讯，在线调试、监控

25、PLC控制的液压基本回路实训（优化控制）

气动PLC控制实训装置配置清单

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训桌 |  | 1张 |  |
| 2 | 实训台 |  | 1台 |  |
| 3 | PLC主机模块 | 三菱FX1S-20MR | 1块 |  |
| 4 | 电源模块 |  | 1块 |  |
| 5 | 继电器控制模块 |  | 1块 |  |
| 6 | PLC控制按钮模块 |  | 1块 |  |
| 7 | 静音无油空气压缩机 |  | 1台 |  |
| 8 | 单作用缸 | QGX25ⅹ100 | 1只 |  |
| 9 | 双作用缸 | QGX25ⅹ100 | 2只 |  |
| 10 | 旋转气缸（透明） |  | 1只 |  |
| 11 | 三联件 | AC2000 | 1只 |  |
| 12 | 减压阀（带压力表） | AR2000 | 1只 |  |
| 13 | 手动换向阀 | H210—08 | 1只 |  |
| 14 | 单电磁换向阀（二位三通）常开 | 3V210-8 | 1只 |  |
|  | 单电磁换向阀（二位三通）常闭 | 3V210-8 | 1只 |  |
| 15 | 单电磁换向阀（二位五通） | 4V210-8 | 2只 |  |
| 16 | 双电磁换向阀（二位五通） | 4V220-8 | 1只 |  |
| 17 | 双电磁换向阀（三位五通） | 4V230-8 | 1只 |  |
| 18 | 单气换向阀（二位五通） | 4A210—08 | 2只 |  |
| 19 | 双气换向阀（二位五通） | 4A220—08 | 2只 |  |
| 20 | 行程阀（机控） | MOV—2 | 1只 |  |
| 21 | 行程阀（按钮） | MOV—3 | 1只 |  |
| 22 | 行程阀（按钮带锁） | MOV—3A | 1只 |  |
| 23 | 或门型梭阀 | KV—08 | 2只 |  |
| 24 | 快速排气阀 | QE—02 | 2只 |  |
| 25 | 单向节流阀 | ASC-08 | 2只 |  |
| 26 | 单向节流阀（装在缸体上） | JSC601 | 7只 |  |
| 27 | 单向阀 | 1/4 | 2只 |  |
| 28 | 顺序阀（透明） |  | 1只 |  |
| 29 | 气容 |  | 1只 |  |
| 30 | 消声器 | 1/8 | 2只 |  |
| 31 | 消声器 | 1/4 | 1只 |  |
| 32 | 三通（T型三通） | Ø 6 | 4只 |  |
| 33 | 三通（Y型减径三通） | Ø 8—Ø 6 | 1只 |  |
| 34 | 四通 | Ø 6 | 2只 |  |
| 35 | 气管 | PU6ⅹ4 | 20米 |  |
| 36 | 行程开关（装在缸体上） |  | 2只 |  |
| 37 | 编程电缆（适配器） | 三菱 | 1条 |  |
| 38 | 工具 |  | 1套 |  |
| 39 | 气孔塞头 | Ø 6 | 10只 |  |
| 40 | 气动实训说明书 |  | 1册 |  |
| 41 | 三菱PLC编程软件、程序软件 | 光盘 | 1盘 |  |